רשת למניעת דרדרת R.F.N עובי תיל 3.0/3.9 מ"מ

כללי:

מפרט זה מיועד לאפיון רשתות "Moliotis" (מוליוטיס) משווקת ע"י איזוליט למניעת דרדרת עשויה מרשת תיל בשזירה כפולה.

יש לוודא כי החומר המסופק לשטח מגיע עם תוויות לזיהוי בהתאמה למפרט שהוגש לאישור המתכנן.

בנוסף למפרט היצרן יציג הספק גם אישור BBA/ETA למוצר.

מאפייני הרשת:

גודל עין : 8 X 10 ס"מ (מרחק אופקי\אנכי)

עובי תיל רשת :  3.0 מ"מ (טבלה 1 , תקן EN10218-2:2012)

עובי תיל קצוות:  3.9 מ"מ (טבלה 1 , תקן EN10218-2:2012)

ציפוי:  אבץ 95%  + 5% אלומיניום

ציפוי מינימלי:  255/275 גר'\מ"ר  (3.0/3.9 מ"מ תיל, טבלה 2 סיווג A, תקן EN10244-2:2009)

חוזק מתיחה תיל ft : 350-550 ניוטון\מ"מ2 בעיבור גדול מ-8% (אורך תיל לבדיקה >250 מ"מ)

חוזק מתיחה רשת (pm/pk) : 55/51.2 קילוניטון\מטר

התנגדות רשת Fm: 75 קילוניוטון בהסט של 450 מ"מ.